Power Source 및 Energy Conservation Equation

설계 방향 논의 정리 (v2)

plasma0d_v2 — 0D Plasma Chemistry Simulation for sDBD

2026년 2월 11일

# 1. 배경 및 설계 결정

CH4/CO2 dry reforming을 위한 surface DBD(sDBD) 플라즈마 시뮬레이션에서, 전자 에너지 및 가스 에너지 보존 방정식의 구현 전략을 정리한다.

## 1.1 핵심 설계 결정 요약

| 항목 | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| P_dep(t) 결정 | V(t)·I(t) 우선, j·E 지원 | 실측 V-I curve 활용 |
| 전자 에너지 상태변수 | nₑ·ε̄ (전자 에너지 밀도) | 보존형 형태, nₑ 급변 시 수치 안정 |
| LUT 독립변수 | ε̄ (mean electron energy) | E/N 역산 불필요, sDBD 적합 |
| LUT 온도 의존성 | 2D LUT (ε̄ × T_gas) | 저 E/N에서 T_gas 영향 ~70% |
| BOLSIG+ LUT 구성 | Layer 1 (complete) + Layer 2 (custom σ) | EEDF 자기일관성 보장 |
| EEDF 획득 | 방법 B: BOLSIG+ standalone EEDF export + 외부 적분 | complete set 건드리지 않음 |
| 전자/이온 손실 | Ambipolar diffusion (D_a/Λ²) | sDBD에서 flow보다 확산 지배적 |

# 2. 에너지 보존 방정식

전자 에너지 방정식과 가스 에너지 방정식을 동시에 풀어 에너지 보존을 보장한다. P_el(탄성 손실)이 양쪽에 나타나며, 전체 계에서 자동 상쇄되어 에너지 수지가 닫힌다.

## 2.1 전자 에너지 방정식

d(nₑ·ε̄)/dt = P_dep − nₑ·N·P_el/N(ε̄, T_gas) − nₑ·N·P_inel/N(ε̄, T_gas) − D_a/Λ²·nₑ·ε̄

| 항 | 기호 | 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power deposition | P_dep [W/m³] | ¦V(t)·I(t)¦ / V_eff | 실측 V-I curve |
| Elastic loss | P_el/N [eV·m³/s] | BOLSIG+ A21 | 2D LUT(ε̄, T_gas) |
| Inelastic loss | P_inel/N [eV·m³/s] | BOLSIG+ A22 | 2D LUT(ε̄, T_gas) |
| Diffusion loss | D_a/Λ²·nₑ·ε̄ | Ambipolar diffusion | §2.4 참조 |

## 2.2 가스 에너지 방정식

ρ·c_p·dT_gas/dt = nₑ·N·P_el/N·e + ΔH_rxn − h·A·(T_gas − T_wall) − ρ·c_p·(T_gas − T_in)/τ_res

| 항 | 물리적 의미 | 출처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| nₑ·N·P_el/N·e | 전자 → 가스 열전달 | BOLSIG+ A21 | 전자 방정식과 상쇄 |
| ΔH_rxn | 화학 반응 발열/흡열 | ΔHf 데이터 | 현재 미구현 (추후 추가) |
| h·A·(T−T_wall) | 벽면 냉각 | config 설정 | h, A/V 지정 |
| ρ·c_p·ΔT/τ_res | 중성 가스 flow 열 유출 | config 설정 | 중성 가스에만 적용 |

## 2.3 에너지 보존 검증

양 방정식을 합산하면 P_el 항이 상쇄되어 전체 계의 에너지 수지가 자동으로 닫힌다:

d(nₑ·ε̄)/dt + ρ·c_p·dT_gas/dt

= P_dep − P_inel + ΔH_rxn − wall_cooling − flow_losses − diffusion_loss

P_el: 전자에서 빠져나간 양 = 가스가 받은 양 → 상쇄

## 2.4 전자/이온 손실: Ambipolar Diffusion

0D 모델에서 전자와 이온의 손실은 가스 flow(τ_res)가 아닌 ambipolar diffusion이 지배적이다. 전자는 자체적인 thermal/drift motion에 의해 확산 손실되며, 준전기중성(quasi-neutrality) 조건 하에서 이온과 결합되어 ambipolar diffusion으로 기술된다.

### 전자/이온 vs 중성 가스 손실 메커니즘

| Species | 손실 메커니즘 | 수식 |
| --- | --- | --- |
| 중성 가스 | Flow (CSTR 가정) | (c_j,in − c_j) / τ_res |
| 전자 (nₑ) | Ambipolar diffusion + recomb + attach | −D_a/Λ²·nₑ + chemistry |
| 이온 (ni) | Ambipolar diffusion + recomb | −D_a/Λ²·ni + chemistry |
| 전자 에너지 (nₑ·ε̄) | 에너지 실린 채 확산 유출 | −D_a/Λ²·nₑ·ε̄ |

### Ambipolar Diffusion 파라미터

D_a = D_i · (1 + Te/Ti)   [m²/s]   (ambipolar diffusion coefficient)

Λ = diffusion length [m]   (reactor geometry로 결정)

예: 원통형 reactor → Λ² = (R/2.405)² + (L/π)²

예: sDBD 방전 두께 d_eff → Λ ≈ d_eff (수백 µm 스케일)

sDBD에서 Λ는 방전 두께(~수백 µm)가 될 수 있으며, D_a/Λ²가 상당히 커서 전자 손실에 큰 영향을 줄 수 있다. Λ는 V_eff와 함께 기하학적 fitting parameter로 취급한다.

중성 가스는 기존대로 τ_res를 사용한다. 전자와 이온은 flow에 실려 나가기보다 확산에 의해 소멸하는 것이 지배적이기 때문이다.

# 3. Mean Energy Indexed LUT (ε̄-indexed)

## 3.1 E/N-indexed vs ε̄-indexed 비교

E/N-indexed (ZDPlasKin 방식)와 ε̄-indexed (GlobalKin 방식)의 핵심 차이점과 선택 근거:

|  | E/N-indexed (ZDPlasKin) | ε̄-indexed (GlobalKin) ← 채택 |
| --- | --- | --- |
| V-I curve 역할 | E/N 결정 (A20 역산) | P_dep source term (직접 사용) |
| E/N 필요 여부 | 필수 (V/d 또는 역산) | 불필요 |
| sDBD 적합성 | V/d 부적합, 역산 필요 | P_dep만 필요, 기하학적 불확실성 회피 |
| Afterglow 처리 | E/N=0 → Te 즉시 drop | ε̄ 자연 감쇠 (물리적 정확) |
| 에너지 방정식 | 불필요 (redundant) | 필수 (ε̄ 추적) |
| 에너지 보존 | 보장 불가 | 양 방정식 풀면 자동 보존 |

## 3.2 ε̄-indexed 선택의 알려진 단점

1. 수치적 불안정성: ns 펄스의 빠른 transition time에서 P_dep이 급변하면 d(nₑ·ε̄)/dt가 극단적으로 커짐. BDF solver의 max_step을 충분히 작게 설정해야 함 (펄스 폭/20 이하).

2. 시간 지연: P_dep(t)는 현재 V·I에서 오지만, P_el과 P_inel은 이전 timestep의 ε̄ 기반. BDF(implicit)가 완화하지만 ns 펄스 edge에서 Jacobian 급변으로 수렴 저하 가능.

이 단점들은 대기압 sDBD의 빠른 EEDF relaxation time (~ps)을 고려하면 수용 가능하며, stiff ODE solver(BDF/Radau)가 처리할 수 있는 범위이다.

# 4. BOLSIG+ LUT 2층 구조

## 4.1 Layer 1: BOLSIG+ Complete Set (에너지 방정식용)

C1~C68 (Morgan/Phelps complete cross-section set)으로 계산된 물리량. EEDF가 정확하므로 에너지 수지에 직접 사용:

| BOLSIG+ 출력 | 기호 | 단위 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1: Mean energy | ε̄_eq | [eV] | LUT 독립변수 (re-index) |
| A21: Elastic loss /N | P_el/N | [eV·m³/s] | 전자/가스 에너지 방정식 |
| A22: Inelastic loss /N | P_inel/N | [eV·m³/s] | 전자 에너지 방정식 |

* A20 (Power/N)은 ε̄-indexed LUT에서는 직접 사용하지 않음. E/N 역산이 불필요하기 때문.

## 4.2 Layer 2: Custom Reaction Rate Coefficients

R1~R21 custom cross-section에 대한 k_j를 획득하는 방법 (방법 B):

[1] BOLSIG+ standalone 실행 → EEDF f₀(ε) 직접 export

(BOLSIG+ desktop version: SAVERESULTS option 4)

[2] Custom σ files (R1~R21) + EEDF f₀(ε)

→ k_j = √(2/mₑ) ∫ ε·σ_j(ε)·f₀(ε) dε

[3] ε̄를 독립변수로 재인덱싱하여 LUT 생성

Complete set을 건드리지 않으므로 A21/A22의 자기일관성이 보장되고, custom σ를 자유롭게 교체할 수 있다.

## 4.3 2D LUT 구조 (ε̄ × T_gas)

BOLSIG+를 온도별로 별도 실행해야 하므로, 2D LUT로 구성:

LUT 파일: bolsig_lut_300K.dat, bolsig_lut_350K.dat, ..., bolsig_lut_550K.dat

각 파일 컬럼 (ε̄-indexed):

ε̄[eV] | P_el/N | P_inel/N | k_R1 | k_R2 | ... | k_R21

메모리: lut[ε̄_idx, Tgas_idx, quantity_idx]

shape: (50, N_temps, 23)  ← 50 ε̄점 × N온도 × (2물리량 + 21반응)

보간: bilinear(log₁₀(ε̄), T_gas) on log₁₀(값)

300K vs 523K 비교 결과, ε̄ > ~0.2 eV에서 T_gas 의존성이 5% 미만으로 감소. 그러나 afterglow에서 ε̄가 낮아질 때 T_gas 의존성이 커지므로 2D LUT가 필수적이다.

# 5. sDBD 특성 및 V_eff 문제

## 5.1 V_reactor 불확실성

- sDBD에서 filamentary microdischarge는 표면 위 얇은 층(~수백 µm)에서 발생

- 방전 면적은 전체 전극 면적의 일부

- V_eff = A_eff × d_eff 로 정의하면 A_eff와 d_eff 모두 불확실

- V/d 방식의 E/N 추출이 부적합 (gap이 명확하지 않음)

## 5.2 대응 전략

ε̄-indexed LUT 채택으로 E/N 직접 계산이 불필요해졌으며, P_dep 계산에서만 V_eff가 필요:

P_dep(t) = |V(t)·I(t)| / V_eff   [W/m³]

V_eff: 유일한 fitting parameter

→ 실험 CH4 conversion과 비교하여 조정

→ 또는 V_eff와 η(power coupling efficiency)를 합쳐 하나의 effective parameter로

## 5.3 τ_res 및 Λ (기하학적 파라미터)

sDBD에서 두 가지 기하학적 파라미터가 필요하다:

| 파라미터 | 적용 대상 | 결정 방법 |
| --- | --- | --- |
| τ_res | 중성 가스 flow 손실 | config에서 고정 parameter로 직접 지정 |
| Λ (diffusion length) | 전자/이온 ambipolar diffusion 손실 | 방전 두께 추정 또는 fitting |
| V_eff | P_dep 계산 | 실험 데이터와 비교하여 fitting |

τ_res, Λ, V_eff는 서로 독립적으로 설정한다. 실제 sDBD에서 가스 체류 시간은 유동 패턴에 의해, 방전 두께는 전극 구조에 의해, 방전 체적은 전력 밀도에 의해 각각 결정되기 때문이다.

# 6. EEDF 획득 전략

Layer 2 (custom reaction rate) 계산을 위해 EEDF f₀(ε)가 필요하다. 두 가지 경로를 병행한다.

## 6.1 방법 A: BOLSIG+ Standalone EEDF Export (권장)

BOLSIG+ desktop version (v03/2016 이상)은 EEDF를 직접 파일로 출력할 수 있다:

BOLSIG+ 입력 파일 설정:

SAVERESULTS

4              / Output format: tabulated with EEDF

출력:

각 E/N 점에서 f₀(ε) [eV^(-3/2)] vs ε [eV] 테이블

+ transport coefficients + rate coefficients

활용:

f₀(ε) × custom σ_j(ε) → k_j = √(2/mₑ) ∫ ε·σ_j(ε)·f₀(ε) dε

이 방법은 BOLSIG+가 이미 정확히 풀어낸 EEDF를 그대로 사용하므로, 자체 Boltzmann solver 구현 없이도 Layer 2 rate coefficient를 얻을 수 있다.

## 6.2 방법 B: 자체 2-term Boltzmann Solver (보조/검증용)

def solve_eedf(EN_Td, Tgas, cross_sections_complete):

"""2-term spherical harmonics expansion으로 EEDF 계산"""

return f0_eedf  # f₀(ε) array

def compute_custom_rate(f0_eedf, sigma_custom):

"""k = √(2/mₑ) ∫ ε·σ_j(ε)·f₀(ε) dε"""

return k  # [m³/s]

BOLSIG+ standalone이 사용 불가한 환경에서의 fallback, 또는 BOLSIG+ 출력과의 교차 검증 용도로 구현한다.

## 6.3 교차 검증

자체 solver 출력(A1, A20, A21, A22)을 BOLSIG+ 출력과 비교하여 일치 확인. Layer 1은 검증된 BOLSIG+ 값을 그대로 사용하고, Layer 2의 k_R1~R21만 EEDF 기반으로 계산.

# 7. 최종 RHS 계산 흐름

## 7.1 상태 변수

y = [c₁, c₂, ..., c₅₁, nₑ·ε̄, T_gas]

├─ 51개 species ─┤  ├─ε̄·nₑ─┤  ├─가스─┤

[mol/m³]         [eV·m⁻³]  [K]

## 7.2 단계별 흐름 (매 RHS 호출)

- Step 0 — 현재 상태 읽기: t, c_e, nₑ, T_gas, nₑ·ε̄ → ε̄ = nₑ·ε̄ / nₑ

- Step 1 — P_dep(t) 결정: V(t)·I(t) / V_eff [W/m³]

- Step 2 — 2D LUT 조회: (ε̄, T_gas) → P_el/N, P_inel/N, k_R1~R21

- Step 3 — 전자 에너지 RHS: d(nₑ·ε̄)/dt = P_dep − nₑ·N·P_el/N − nₑ·N·P_inel/N − D_a/Λ²·nₑ·ε̄

- Step 4 — Chemistry RHS: dc_j/dt = Σ(ν_ij·rate_i) + flow terms

- Step 5 — 가스 에너지 RHS: ρ·c_p·dTgas/dt = nₑ·N·P_el/N·e + ΔH_rxn − wall − flow

Species 방정식에서의 손실 메커니즘:

중성: dc_j/dt = chemistry + (c_j,in − c_j)/τ_res        ← flow loss

전자: dnₑ/dt  = ionization − recomb − attach − D_a/Λ²·nₑ ← diffusion loss

이온: dni/dt  = ionization − recomb − D_a/Λ²·ni          ← diffusion loss

## 7.3 Afterglow 처리 및 LUT 하한 전환

P_dep = 0이 되면 에너지 방정식의 source term이 사라지고, ε̄가 자연 감쇠한다. 이 과정에서 ε̄가 LUT 하한(~0.04 eV at 300K) 아래로 내려갈 수 있으며, 이를 위한 해석적 전환 로직이 필요하다.

### 3단계 전환 로직

ε_min_lut  ≈ 0.04 eV   (LUT 하한, BOLSIG+ E/N=0.1 Td에서의 A1)

ε_thermal  = (3/2)·kB·T_gas  ≈ 0.039 eV at 300K, 0.068 eV at 523K

| ε̄ 영역 | P_el 처리 | P_inel 처리 | k_j 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| ε̄ > ε_min_lut | LUT 정상 조회 | LUT 정상 조회 | LUT 정상 조회 |
| ε_thermal < ε̄ ≤ ε_min_lut | 해석적 계산 (아래 참조) | 0 (threshold 이하) | 0 (electron-impact 멈춤) |
| ε̄ ≤ ε_thermal | 0 (열평형 도달) | 0 | 0 + ε̄ clamp |

### 해석적 P_el 계산 (LUT 하한 아래)

Te = (2/3)·ε̄   [eV → K 변환 가능]

P_el = Σᵢ nᵢ · k_el,i · (3mₑ/mᵢ) · (Te − Tgas)

k_el,i: elastic rate coefficient (LUT 최하점에서 한 번 읽어둠, weak Te 의존성)

mₑ/mᵢ: 질량비 (~1/29000 for N₂, ~1/52000 for CO₂)

이 전환 로직에 의해 ε̄가 자연스럽게 thermal equilibrium(kT_gas)까지 감쇠하며, 에너지 보존이 유지된다. Thermal 평형 도달 후 ε̄ = ε_thermal로 clamp하여 음수 방지.

Afterglow 전체 흐름:

P_dep → 0

d(nₑ·ε̄)/dt = −P_el(ε̄) − P_inel(ε̄) − D_a/Λ²·nₑ·ε̄

→ ε̄ 감쇠 → P_el 감소 → 가스 가열 감소

→ k_j 감소 → electron-impact 반응 멈춤

→ nₑ 감소 (recombination + attachment + diffusion)

→ ε̄ → ε_thermal 수렴 (자연 종료)

# 8. 미구현 및 향후 과제

| 항목 | 현재 상태 | 필요 작업 |
| --- | --- | --- |
| ΔH_rxn (반응 엔탈피) | 미구현 | species.yaml에 ΔHf 추가 |
| BOLSIG+ EEDF export | LXCat online은 미지원 | BOLSIG+ standalone 실행 필요 |
| 자체 2-term solver | Maxwellian 근사 (부정확) | 2-term SHE 구현 + 검증 |
| ε̄-indexed LUT 변환 | E/N-indexed로 구현됨 | A1으로 re-indexing + 보간 전환 |
| T_gas별 BOLSIG+ 파일 | 300K, 523K 확보 | 중간 온도 추가 필요 |
| V_eff fitting | 미결정 | 실험 데이터와 비교 후 결정 |
| Λ (diffusion length) | 미결정 | sDBD 방전 두께 추정 또는 fitting |
| Afterglow 해석적 전환 | 미구현 | §7.3 로직 구현 |

# 9. 참고 문헌 및 코드

- Hagelaar & Pitchford (2005), Plasma Sources Sci. Technol. 14, 722 — BOLSIG+

- Dorai & Kushner (2001), J. Phys. D 34, 574 — GlobalKin methodology

- Pancheshnyi et al. (2008), ZDPlasKin — E/N-indexed BOLSIG+ 연동

- Snoeckx et al. (2013), J. Phys. Chem. C 117, 4957 — CH4/CO2 dry reforming 0D

- Lietz PhD thesis (2019), U. Michigan — GlobalKin 상세 방법론

- plasma0d_v2 코드: power.py, boltzmann.py, solver.py, config.py